ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）

非對稱數位用戶端回路(線)

ADSL是一種新型態的用戶線路，它的下傳（Downstream）速率為1.5Mbps到6.1Mbps，而上傳（upstream）的速率從16至640Kbps。為何下傳與上傳會有差別呢？最主要的原因有二：

第一個原因是ADSL為一種用戶線路裝置，大部分的網路應用，用戶端的角色絕大部分的時間是去讀取資料。最明顯的例子是Web。通常用戶只需從Browser點一下網路位址，將需求送出，就會收到由Web Server傳回的許多資料。所以由網路端下傳的資料流量遠比由用戶端上傳的資料流多。

另一個原因是屬於技術層面的問題。所有用戶端雙絞線，最後都會組成一條條包含許多雙絞線的電纜，接至局用設備（相當于電信局的機房）上去，若其訊號強度的不同，便會有所謂的"串音"（cross talk）問題出現。對下傳而言，資料流都是由同一個地方的設備傳送到不同的用戶（由電信局機房送到每個用戶家中），送出的訊號強度一樣，較不會有"串音”的現象，因此速率可以較高；而由用戶端上傳的訊號，因為訊號是由不同的用戶端設備所產生，若某個用戶端設備所發出的訊號較強，而另外一個用戶所發出的訊號較弱，就會有串音的現象。這種串音的現象愈高頻就愈嚴重，所以使得上傳的速率會有所限制。

另外，我找了一個比較表，我想大家可依自己的需求作個比較，選擇最符合自己需求的方式連接使用。

Cable Modem 與 ISDN/Direct PC 比較表

|  | Cable Modem |  |  | ISDN |  | Direct PC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請安裝費用 | 3000~3999 |  |  | 8550 |  | 12000 |  |
| ISDN卡/Modem | --- |  |  | 4000~20000 |  | --- |  |
| 傳統56k Modem | 2000~3000 |  |  | --- |  | 2000~3000 |  |
| 上網下傳速率 | 128k | 256K | 512K | 64K | 128K | 200K | 400K |
| 下傳檔案速率 | 16K | 32K | 64K | 8K | 16K | 25K | 50K |
| ISDN月租費 | --- | --- | --- | 950 | 950 | --- | --- |
| 每月基本費 | 100 | 200 | 400 | 100~170 | 100~170 | 1200 | 750 |
| 需要額外撥接 | 有 | 有 |  |  |  | 有 | 有 |
| 每分鐘通訊費 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4~0.6 | 0.8~1.2 |  |  |
| 市內電話費每 5分鐘 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
| 若每天上網1小時(30天=1800分鐘) | 1252 | 1892 | 3172 | 2282 | 3614 | 1812 不限 時數 | 計量制 |